Øvelsesvejledning – Er du klassens bedste laborant?

Materialer:
Ribena rødsaft light fra Føtex, 5x 10ml målekolber, burette, cuvette til måling, UV/VIS spektrofotometer.

Fremgangsmåde:
Ribena rødsaft light er inden timen blevet opsat i buretter forskellige steder i lokalet. Derfra aftappes den mængde saft der skal bruges.

Grupperne får 5x 10 ml målekolber. I kolbe 1 aftappes 5 ml rød saft og der tilsættes demineraliseret vand til stregen. Der er altså en 50% fortynding. Sæt prop på og vend kolben mindst 10 gange for at der blandes godt.

Efterfølgende følges samme metode i de andre målekolber men med hhv. 4, 3, 2 og 1 ml rød saft så I får forskellige fortyndinger af saftevand.

Spektrofotometeret startes og der vælges en bølgelængde på 514 nm. Spektrofotometeret kalibreres/nulstilles med demineraliseret vand i en cuvette.

Derefter tilsættes alle prøver til cuvetter, absorbansen måles og resultaterne opskrives i skemaet i excelarket ”saftevandexcel. Efterfølgende indsætter I de rigtige koncentrationer i venstre kolonne. De udregnes for alle prøver i skemaet.
Der dannes nu en std. kurve. Den gruppe der får den bedste R2-værdi vinder.

Efterbehandling
Udfyld skemaet herunder, indsæt jeres standartkurve og skriv en korrekt beregning af koncentrationen under:

| Volumen 1 mol/L saft | Volumen vand (til stregen 10 ml) | Stofmængde saft (n=c*V) | Koncentration saft (c=n/V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 ml | 5 ml | 1 mol/L *0,005 L = 0,005 mol | 0,005 mol/0,01 L = 0,5 mol/L |
| 4 ml | 6 ml |  |  |
| 3 ml | 7 ml |  |  |
| 2 ml | 8 ml |  |  |
| 1 ml | 9 ml |  |  |