Del A: Sol i haven

Hvordan ændrer lysindfaldet i haven med årstiderne?

Du skal nu undersøge hvor meget sol der er i haverne.

- Gå ind på  DinGeo - Geodata på alle adresser i hele Danmark og indtast adressen

- I den sorte bjælke i toppen af vinduet skal du klikke på sol

- I skal nu undersøge hvornår der er lys og skygge i haverne på forskellige dag. Udfyld tabellen nedenfor. I kan ændre datoen under vælg dato og ændre tidspunkt ved at flytte markøren under sæt tidspunkt

- Indsæt skærmbilleder i tabellen nedenfor

|  | Parkstræde 3, 4040 Jyllinge | Karlebyvej 2, 4894 Øster Ulslev. |
| --- | --- | --- |
| 21. marts |  |  |
| 21. juni |  |  |
| 21. september |  |  |
| 21. december |  |  |

- I hvilken af de to haver er der mest sollys?

- Hvorfor er der forskel i mængden af sollys i de to haver?

- Hvorfor er der forskel i de to haver hen over et år?

Del A: Solceller på taget

Du har tidligere lavet et forsøg om strålingsintensitet og energibehov, hvor I undersøgte om strålingsintensiteten ændrer sig alt efter hvilken retning og vinkel. Indsæt resultaterne i skemaet nedenfor.

Forsøgsbeskrivelse: - Find et passende sted udenfor, hvor der ikke er skygge fra bygninger, træer eller lignende. - Mål strålingsintensiteten på en vandret overflade med et pyranometer. Noter strålingsintensiteten i tabellen nedenfor. - Mål dernæst strålingsintensiteten på en skrå overflade, skiftevis i retning mod de 4 verdenshjørner. Hold mobilen i en vinkel der enten svarer til hældningen på dit / jeres tag eller en 45 vinkel. Noter strålingsintensiteten i tabellen nedenfor. - Hvorfor er strålingsintensiteten vigtigt i forbindelse med produktion af energi? Strålingsintensitet i W/m2; Vandret overflade; Vinkel ______ i nordlig retning; Vinkel ______ i østlig retning; Vinkel ______ i sydlig retning; Vinkel ______ i vestlig retning. Tidspunkt + vejrforhold. - Hvorfor skal solcellerne ikke blot ligge fladt på taget? Og hvilken retning er det bedst at placere dem? Brug forsøget i jeres besvarelse.

Familien I skal fremvise boligerne til, vil gerne have solceller på taget. I skal nu undersøge om der er plads til solceller på boligernes tag.

- Gå ind på denne hjemmeside: JRC Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) - European Commission (europa.eu)

- Find adressen Karlebyvej 2, 4894 Øster Ulslev ved at skrive adresseen (vejnavn, nr, postnr, by) til venstre under kortet

- Skriv 0.25 (bemærk: et ”punktum”) i feltet med ”Installed peak PV power [kWp]”

- Klik ’flueben’ ved boksen ”optimize slope” à klik dernæst på visualize results

- Aflæs værdier for ”Monthly energy output from fix-angle PV system” og indsæt resultater i tabel nedenfor

| Kategori | Måned med laveste energi-output? | Måned med højeste energi-output? |
| --- | --- | --- |
| Monthly energy output |  |  |

Tjek helt til venstre og find følgende oplysning:

Yearly PV energy production [kWh]:	_____________ kWh/m2

Hvor mange m2 solpaneler skal familien sætte op for at dække deres årlige elforbrug når familien bruger 6.504 kWh/år:

m2solpaneler i din husstand=en husstands energiforbrug (i KWh)Yearly PV energi production (KWhm2 )

__________________ m2

Hvor mange m2 solpaneler er der plads til på boligens tag?

Lave et polygon i Google Earth for at beregne hvor stor husets tag er.

__________________ m2

Er der plads nok på taget til at sætte tilstrækkelig mange solceller op for at dække familiens el-forbrug?

_____________________

Undersøg nu hvilken retning taget vender (Nord, syd, øst, vest). Brug Google Earth.

Tagets retning: __________________

Hvorfor har tagets retning betydning for opsætning af solceller?

________________________

Indsæt værdierne i tabellen nedenfor.
 
Gentag øvelsen for Parkstræde 3, 4040 Jyllinge, du må gerne antage, at der skal bruges lige mange m2 solceller på begge beliggenheder

|  | Parkstræde 3, 4040 Jyllinge | Karlebyvej 2, 4894 Øster Ulslev. |
| --- | --- | --- |
| m2 tag på boligen? |  |  |
| Nok plads til solceller på taget? |  |  |
| Retning på taget (N, S, Ø, V)? |  |  |
| Er solceller en god idé? |  |  |
| Hvorfor er det en god idé at sætte solceller op? |  |  |